WAT89EC-8详细技术参数：

1、投标设备必须符合国家标准GB/T21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》的国家标准要求。并通过《公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告》；投标设备的制造商须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》、《中华人民共和国计量器具型式批准证书》、《全国工业产品生产许可证》和《商用密码产品定点单位证书》。投标时要求提供以上报告和证书的复印件并加盖制造商公章；

2、检测范围：0.00mg/100ml-440mg/100ml(BAC)。

3、设备为测试打印一体机，需要时主机和打印机可拆卸分开可继续工作。

4、显示屏：≥3.2吋，彩色显示屏并具有触摸输入功能，中文菜单；操作模式为按键/触摸屏操作。按键要求：主机按键少，不超过二个。

5、检测吹气采样过程中，系统屏幕以滚动条显示，并有声音提示；

6、双通道技术：为保证测试准确无酒精残留，要求采用双通道进气：取样通道与压力测试通道分开，互不干涉。

7、弹出式吹管：吹管吹气须采用弹出式拔出设计，保证卫生水平防止细菌传染；必须具有完全防倒吸、单向吹气、一次性独立封装的吹管。在测量完毕之后，避免操作人接触废弃的吹管。

8、超级用户设定“酒后驾车”与“醉酒驾车”警告浓度。

9、按键屏蔽功能:当检测仪器测试分析过程中，仪器自动屏蔽各按键功能，不能强行重新启动和关机。

10、功能菜单：全中文的菜单，单位：mg/100mL、mg/L。

11、快速测试功能：开机后5秒内可进入测试状态。

12、快速排查功能：具有“快速排查”定性检测功能，结果显示被测人“有酒精”或“无酒精”

13、快速分析功能：仪器分析响应时间（测试结果大于100mg/100mL  BAC时）不大于8秒。

14、快速归零功能：仪器归零时间（前一次测试结果为大于100mg/100mL BAC时）不大于7秒。

15、数据存储：仪器主机可储存32000以上条测试记录；可随时进行查询、重复打印等操作，设备自带USB接口并可通过数据线连接电脑后台系统，进行数据的导入导出以及功能设置、软件升级等。

16、测试记录可现场打印，打印内容包括测试日期、时间、车牌号、驾照号、执勤民警警号、酒精浓度、GPS坐标等信息 ,并预留被测人和操作者签名的位置,设备工作时打印出来的纸张的字迹必需满足两年以上保存时间。

17、翻查及打印历史记录功能：设备随时可以翻阅和打印任意一次历史测试记录，方便数据的采集工作。

18、低压提示功能：当仪器电压低于规定下限值时，具有提示功能。

19、电池仓：电池仓采用独立式结构设计与主板完全隔离，无须打开主机外壳，只要开启电池仓盖可自由拆卸电池。

20、检测主机电源：不低于7.4V/1800mAh充电锂电池，电池可满足连续工作20个小时做500次以上测试和打印。

21、自动关机功能：仪器可选择在1、2、5、10分钟内无任何操作将自动关机

22、主机内置GPS+GLONASS双模定位模块，可以记录测量的经纬度。

23、投标设备无需输入，可根据采购单位重庆市公安局的要求在设备出厂时自动生成使用单位：“XXXX交警支队”等多个字符,执法效率更高，便于规范化管理及售后服务，需要时可更改调整。