WAT89EC-9详细技术参数：

1、投标设备必须符合国家标准GB/T21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》的国家标准要求。并通过《公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告》；投标设备的制造商须具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》、《中华人民共和国计量器具型式批准证书》、《全国工业产品生产许可证》和《商用密码产品定点单位证书》。投标时要求提供以上报告和证书的复印件并加盖制造商公章；

※2、投标设备应为测试打印和拍摄一体化。

3、量程范围：≥0.000mg/L ~2.000mg/L；

4、吹气连续性检测：≥2.5秒（流量：≥20L/min）；

※5、主机系统为Win CE5.0以上版本操作系统 ；

6、显示屏：≥4.3吋彩色触摸显示屏；

7、酒精传感器：独立的模块化设计，电化学燃料电池型酒精传感器；

8、连续测量次数：≥500次（基准工作条件下）；

9、主机电池：主机采用定制1800毫安时可充电锂电池，保障机器工作时间≥20小时，连续检测、打印≥500次。

10、检测精度：

±5.5mg/100ml（量程：<44mg/100ml）

±7.0mg/100ml(44mg/100ml≤量程≤88mg/100ml)

±8%(88mg/100ml＜量程≤220mg/100ml)

±15%(220mg/100ml＜量程≤550mg/100ml)

(在20℃-28℃范围内，量程：<85mg/100ml,检测精度可达± 3.50mg/100ml)

11、产品具有“主动测试和被动检测功能；

※12、存储：机身内存：8GB ROM，运行内存：256MB RAM。主机单机存储检测信息≥10万条，可随时进行查询、重复打印等操作，并可通过USB连接电脑后台系统；

※13、检测主机、摄像头与打印机必须一体化；

※14、具有拍照功能，300万像素120度广角摄像头测试过程中自动拍摄被测者头像并保存；

※15、弹出式吹管：吹管采用弹出式拔出设计，提高卫生水平；必须具有完全防倒吸、单向吹气、一次性独立封装的吹管。

※16、 产品必须具有输入车牌号码、驾驶证号码和执勤民警警号等必要信息输入功能；可直接打印出来。无需输入，可根据采购单位的要求打印时自动生成使用单位：“XXXX交警支队”等12个字样,提高执法效率。

17、打印机具有一键拆卸功能；打印机输出中文（可选英文）

18、主机内置WIFI模块可无线传输数据；

19、主机内置GPS+GLONASS双模定位模块。

20、 外观尺寸≤：212MM*80MM*36MM

21、输入方式：触摸手写式，主机上配有手写笔插槽方便于手写笔携带。

※22、双通道设计：为保证测试准确无酒精残留产品的取样通道与压力测试通道分开，互不干涉.

23、检测吹气采样过程中，系统屏幕以滚动条显示，并有声音提示；

24、产品有无线传输模块，现场测试的每条记录都实时发送给酒精检测仪实时后台管理系统；